附件1.项目需求书

广东省公共卫生医学中心病原菌药敏判读仪

项目需求书

- 标的名称：病原菌药敏判读仪。

- 标的数量：1套。

三、主要功能或者目标：

病原菌药敏判读仪，支持采集96孔板药敏实验图像，采用分析软件对结果进行分析，并在图像上对实验结果进行标记和判读，输入标本信息即可自动生成药敏报告，并可根据标本信息对报告进行查阅、打印等溯源工作。

四、技术参数：

- 1.检测用途：用于微生物96孔板药敏实验图像采集、分析判读和结果发放存储。

- 2.操作：自动判读药敏实验结果，并可在图像上对临界值和判读结果进行标记，无需人工记录药敏结果。可全自动生成实验报告，无需人工干预介入。

- 3.范围：具备单测试、双测试双接种、自定义模板，可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改，满足实验室报告单的定制化需要。

- 4.通量：设备通量为4-16通道，可实现单样本上机；多台设备可联机实现大通量检测。

- 5.图像要求：彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片。

- 6.扫描要求：完成1个96孔板判读时间≤1min

- 7.系统要求：可连接LIS系统，具有数据存储、查询功能；能生成、打印检验报告单；系统配置一套处理器和显示器（不低于14英寸）。

五、售后要求：

- 1.需提供现场培训及相应培训产品、试剂和耗材。

- 2.验收合格后，整机免费保修期不低于 2 年，故障售后服务响应时间≤24h。

六、其他配置要求：

| - 组件 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 维护工具 | - 1套 | - 用于日常使用者维护，清洁 |
| - 其他附件 | - 若干 | - 按设备需求，配置相应附件 |